D643H气动蝶阀产品介绍： 气动蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用，气动阀门设计采用三偏心原理，开启密封即分离，关闭接触即密封，因此密封性能可靠，密封圈选用不锈钢材料，在高温和冷态工况下，密封无应力变形，具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长的特点。阀门轴向定位装置，解决轴向密封面磨损易泄漏的难题，传动装置可任意方向安装，过流面积大，流阻系数小，流通能力强抗老化、抗辐射、经久耐用。密封可调节，10万次寿命无泄漏。 D643H气动蝶阀主要参数： 公称通径DN（mm）; 50-1200. 公称压力PN(MPa); 1.0; 1.6; 2.5. 公称压力 (MPa); 强度试验; 1.5; 2.4; 3.75. 密封试验; 1.1; 1.76; 2.75. 材料\材料代号; C; P; R. 主要零件; 阀体; WCB; ZG1Cr18Ni9Ti; ZG0Cr18Ni12Mo2Ti. 蝶板; WCB; ZG1Cr18Ni9Ti; ZG0Cr18Ni12Mo2Ti. 阀杆; 2Cr13; 1Cr18Ni9Ti; 0Cr18Ni12Mo2Ti. 密封圈; 不锈钢. 填料; 聚四氟乙烯、柔性石墨. 适用工况; 适用介质; 水、蒸汽、油品; 硝酸类; 醋酸类. 适用温度; -40℃～200℃. 执行器; 型号; GT或AW系列. 气源压力; 0.3-0.7MPa. 执行标准; 设计制造; 结构长度; 法兰尺寸; 压力温度; 试验检验. GBT/12238; GB12221; GB9113; GB9131; GB13927. D643H气动蝶阀主要尺寸： 公称通径 DN（mm）; 尺寸（mm）; 执行器型号 （仅供参考）. L; H; D(1.6); D(2.5); D(4.0); D1(1.6); D1(2.5); D1(4.0); n-d(1.6); n-d(2.5); n-d(4.0). 50; 108; 112; 165; 165; 165; 125; 125; 125; 4-18; 4-18; 4-18; GTD-65. 65; 112; 115; 185; 185; 185; 145; 145; 145; 4-18; 8-18; 8-18; GTD-80. 80; 114; 120; 200; 200; 200; 160; 160; 160; 8-18; 8-18; 8-18; GTD-80. 100; 127; 138; 220; 235; 235; 180; 190; 190; 8-18; 8-22; 8-22; GTD-100. 125; 140; 164; 250; 270; 270; 210; 220; 220; 8-18; 8-26; 8-26; GTD-115. 150; 140; 175; 285; 300; 300; 240; 250; 250; 8-22; 8-26; 8-26; GTD-125. 200; 152; 200; 340; 360; 375; 295; 310; 320; 12-22; 12-26; 12-30; GTD-160. 250; 165; 243; 405; 425; 450; 355; 370; 385; 12-26; 12-30; 12-33; GTD-190. 300; 178; 250; 460; 485; 515; 410; 430; 450; 12-26; 16-30; 16-33; AW13. 350; 190; 280; 520; 555; 580; 470; 490; 510; 16-26; 16-33; 16-36; AW17. 400; 216; 305; 580; 620; 660; 525; 550; 585; 16-30; 16-36; 16-39; AW17. 450; 222; 350; 640; 670; 685; 585; 600; 610; 20-30; 20-36; 20-39; AW20. 500; 229; 380; 715; 730; 755; 650; 660; 670; 20-33; 20-30; 20-42; AW20. 600; 267; 445; 840; 845; 770; 770; 20-36; 20-39; AW28. 700; 292; 480; 910; 960; 840; 875; 24-36; 24-42; AW35. 800; 318; 530; 1025; 1085; 950; 990; 24-39; 24-48; AW35. 900; 330; 580; 1125; 1185; 1050; 1090; 28-39; 28-48; AW40. 1000; 410; 650; 1255; 1320; 1170; 1210; 28-42; 28-56; AW40. 1200; 470; 760; 1485; 1530; 1390; 1420; 32-48; 32-56; AW40. 蝶阀定货须知： 一、①需采购的信茂气动蝶阀产品名称与型号②气动蝶阀口径③气动蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定信茂公司的气动蝶阀型号，请按气动蝶阀型号直接向我司销售部订购(13968981418) 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的信茂阀门专家为您审核把关。 四、我们追求的不是一次的利益关系，而是与您的长期合作。我们提供的不是低廉的劣质品，而是货真价实的真品。我们所有的信茂人兢兢业业只为了打造温州的品牌阀门，为您提供满意的产品。我们愿与您携手共进，共创辉煌。 欢迎您访问我公司官网：www.xinmaofm.com