ZK742Y-10C

蓄能型渣浆泵控制阀

使  用  说  明  书

温州信茂阀门科技有限公司

1.概述

渣浆泵控制阀是本公司开发的原创专利产品，已获多项国家专利。该系列产品从2007年投资以来，先后在鞍钢、本钢、鲅鱼圈钢厂、陕西龙钢、唐山建龙等单位使用，得到了用户的广泛好评。在旋塞型渣浆泵控制阀基础上改进而成的半球型渣浆泵控制阀，密封性能更好，制造工艺更加成熟，生产成本更低，是渣浆泵配套控制阀的首选产品。

2.型号编制方法

ZK  7  4 □  □- □ □

阀体材料代号C-耐磨碳钢，F-耐磨蚀钢；                公称压力代号:10倍MPa值；

密封面材料代号：H-合金钢，Y-硬质合金；

结构型式带代号：1-重锤式，2-蓄能器式；

连接形式代号：4-法兰连接；

驱动形式代号：7-液压驱动；

阀门类别代号：渣浆泵控制阀；

3.主要功能和用途

3.1、防止回流   停泵时，阀门自动关闭，防止介质回流。

3.2、空载启泵   水泵启动并达到额定转速以后，阀门才缓慢开启，实现空载启泵，减小启泵电流，防止启泵时因电流过大而跳闸。

3.3、消减水锤   开阀时，先缓慢开启15度，然后再快速开启75度，防止开泵水锤；关阀时，先快速关闭75度，再缓慢关闭15度，泄除部分回流介质，消减水锤峰值压力。

3.4、自动控制   液压驱动装置通过电气系统与水泵连锁，自动控制，无需人工干预；泵开阀开，泵停阀闭。

3.5、开度显示   阀门开启状态可现场观察。

4.技术特点

4.1、阀门采用半球式弹性阀瓣结构（专利技术），具有自动定心功能，密封性能好，便于安装、维护；当阀门开启后，半球形阀芯处于阀体一侧，不占用流道空间阻碍流体通过。

4.2、阀轴与轴承部分采用防泥沙设计，防止杂质进入轴承间隙，影响阀轴转动。

4.3采用偏心轴套结构（专利技术），密封副磨损后，可以通过偏心轴套调整密封副间隙，确保阀门密封良好，延长阀门使用寿命。

4.4、采用可调式缓开缓闭油缸（专利技术），简化了液压系统，减少了故障点，提高了系统可靠性。

4.5、阀门启闭靠液压驱动，开阀时由油泵电机动力提供动力；关阀时由蓄能罐提供能量驱动阀门关闭，阀门按照设定的程序自动关闭。

4.6、每台阀门配用一套液压控制系统。液压系统发生事故时阀门处于以下状态：当泵站掉电时，阀门按照设定的程序自动关闭。

4.7正常情况下，渣浆泵控制阀开启的方式为：渣浆泵启动并达到

额定转速后，阀门快速开启90°；停泵时，阀门先快关、后慢关、快关角度90°~15°，慢关角度15°~0°，其实实际开关时间要根据设计要求和实际工况现场调试。

5主要技术参数

The main technical parameters

| 公称尺寸 | 50~100mm |  |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 | 1.0~6.3MPa |  |
| 工作温度 | 0℃~90℃ |  |
| 环境温度 | -40℃~60℃ |  |
| 使用介质 | 矿浆、泥浆、砂浆、纸浆、污水、油品等 |  |
| 介质参数 | 渣液比小于50%，粒径小于40mm |  |
| 开阀时间 | 慢开5~60秒可调 | 快开时间：≤5秒 |
| 关阀时间 | 快关：≤3秒 | 慢关时间：3~60秒可调 |
| 开阀角度 | 慢开角度：0°~90° |  |
| 关阀角度 | 快关角度：90°~15° | 慢关角度：15°~0° |

6.主要结构和工作原理

该阀主要由主阀部分、传动机构、液压系统和电控系统四部分组成。

开阀：电控系统与水泵电源连锁，当水泵启动时，电控系统得充电，延长数秒钟（根据水泵启动时间调整）后，油泵启动，油缸活塞推动拐臂带动上阀杆和阀芯逆时针方向转动，阀门开启至90°；系统压力达到设定值后，油泵停止工作；当系统压力低于设定压力时，油泵自动启动，系统补压。

关阀：停泵或事故失电时，电磁阀换向，蓄能器里的液压油推动油缸工作，带动阀门快速关闭75度，然后缓慢关闭15度，泄出部分 介质，消减水锤。缓闭时间可调。

7.安装调试注意事项

7.1、安装前应仔细检查阀门零部件是否安全、完整，如有损坏应先行修复；

7.2、安装时应使阀门流向箭头与管道介质流向一致；

7.3安装时应注意使油缸方向便于连接液压装置；

7.4、本批次使用阀门适用于竖直管道安装使用，缓开缓闭水平管道安装应与供方联系，重新调整驱动装置的方向；

永嘉信茂阀门有限公司 www.xinmaofm.com  我公司主要产品有{电动蝶阀 气动蝶阀 法兰式蝶阀 对夹式蝶阀 通风蝶阀 不锈钢蝶阀  硬密封蝶阀  蝶阀}如果您对我们的产品感兴趣.欢迎您致电【0577-67989383】询价下单,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.